RELAZIONE TECNICA

RETE ECOLOGICA REGIONALE (REcoRd_Lazio)
VERIFICHE

# Premessa

La Rete Ecologica Regionale (REcoRd_Lazio) è uno studio finalizzato a concorrere alla pianificazione del territorio regionale, in seno al Piano Regionale delle Aree Naturali Protette (PRANP). Il primo step della Rete Ecologica Regionale è stato realizzato grazie ad un progetto iniziato nel 2008 e concluso, da un punto di vista formale, nel 2010 con l’approvazione del documento tecnico e delle relative cartografie tramite la Determinazione n. B3189 del 30-06-2010 denominato, in questa relazione, “Documento tecnico 2010”.

Il riferimento normativo alla Rete ecologica regionale è contenuto nella LR 29/97, all’art. 7 c. 4 lett. c bis, la quale prevede che la Giunta Regionale, sentita la sezione aree naturali protette del Comitato Tecnico Scientifico per l’Ambiente, adotti uno schema di piano, con allegata cartografia, almeno in scala 1:25.000, il quale indichi, fra le altre cose, la Rete ecologica regionale e le relative misure di tutela ai sensi dell'articolo 3 del DPR 357/97.

Un ulteriore riferimento è contenuto nella DGR 1100/2002, avente come oggetto le “Direttive della Giunta regionale per l’adeguamento dello schema di Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali, di cui alla DGR n. 11746 del 29 dicembre 1993”; in tale deliberazione sono state individuate le aree fondamentali di tutela (cfr. § 5.2 del documento tecnico allegato alla stessa), suddivise in aree istituite e aree individuate, articolate in nodi principali del sistema, sottonodi, elementi puntiformi, corridoi ecologici e aree di interesse agricolo, rurale e paesistico. Il documento tecnico allegato a tale deliberazione individua inoltre gli obiettivi da conseguire mediante la definizione di una rete ecologica.

La configurazione regionale della rete ecologica deve però tenere anche conto della normativa nazionale e comunitaria, a cui fa esplicito riferimento, e del contesto normativo internazionale. Sostanzialmente la rete ecologica, strutturale o funzionale, è il tessuto sopra la quale le aree protette possono essere individuate e istituite, ma è anche uno degli obiettivi da perseguire nella gestione delle aree protette. Inoltre la rete ecologica può anche essere vantaggiosamente intesa come un atto pianificatorio di buon governo del territorio finalizzato alla conservazione della biodiversità. In questo senso oltre al piano dei vincoli, all’interno del quale si collocano anche le AA.NN.PP., ci si potrebbe muovere nell’ambito degli indirizzi verso cui, le azioni previste all’interno degli strumenti di pianificazione, si muovono.

Questa prima fase di definizione della Rete ecologica regionale ha avuto, come obiettivo prioritario, l’elaborazione di una metodica che possa rispondere da una parte agli obblighi normativi a cui essa è legata, e già qui richiamati, e dall’altra parte anche alle esigenze di perfettibilità e plasticità legate all’obiettivo stesso della rete: la conservazione della biodiversità.

Inoltre, questo primo step è stato caratterizzato dall’utilizzo delle informazioni già in possesso di questa Agenzia ed in particolare dei modelli di idoneità ambientale dei Vertebrati

Per una più approfondita comprensione dei procedimenti e dei principi utilizzati all’elaborazione della Rete, si rimanda alla relazione tecnica approvata con determinazione di cui sopra e alla pubblicazione dell’ARP sul Piano per le Aree Naturali Protette.

## Metodologie del Documento tecnico 2010

I capisaldi della REcoRd_Lazio sono le aree naturali protette già istituite e che costituiscono i “nodi del sistema”; a questo proposito, bisogna sottolineare che l’istituzione di aree naturali protette ai sensi della LR 29/97 è finalizzata alla  “tutela, il recupero e il restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonché la loro valorizzazione”, alla  “conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche e di ambienti naturali che abbiano rilevante valore naturalistico ed ambientale” ed inoltre anche per  “l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale allo scopo di favorire l'integrazione tra uomo ed ambiente anche mediante il recupero e la valorizzazione delle testimonianze antropologiche, archeologiche, storiche e architettoniche e delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali”, per  “la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili”, per  “la difesa degli equilibri idraulici ed idrogeologici”, per  “ la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppino la valenza economica, educativa delle aree protette” ed infine per  “la promozione del turismo sostenibile e delle attività ad esso connesse”. Si riportano gli obiettivi normativi per i nodi del sistema per dare rilievo al fatto che, non necessariamente questi sono congruenti con gli obiettivi della rete ecologica.

Quali sono gli obiettivi specifici della Rete ecologica regionale? In prima battuta, il principale è quello delineato dalle norme e già indicato al paragrafo precedente: la salvaguardia della biodiversità che, nel quadro progettuale in cui inserire le proposte del PRANP, si traduce nell’individuazione delle aree in cui è massima l’efficienza della tutela, ovvero nell’individuazione delle aree di reperimento per l’istituzione di nuove aree protette in cui, tra i vari istituti di tutela del territorio, la salvaguardia dovrebbe essere molto più stringente e finalizzata al perseguimento di obiettivi specifici.

Il secondo obiettivo è il mantenimento delle specie e degli habitat di interesse  a livello normativo (comunitario, internazionale e nazionale) e, secondo l’impostazione data dal gruppo che ha elaborato la REcoRd_Lazio, il mantenimento delle specie di interesse conservazionistico, accreditate da organi autorevoli come la IUCN, e biogeografico a livello regionale.

Per rispondere al primo obiettivo specifico sono state individuate le aree centrali primarie (a massima efficienza potenziale) e secondarie, utilizzando la ricchezza potenziale di specie e l’insostituibilità delle aree (irreplaceability) come parametri di sintesi per la loro individuazione.

Per rispondere al secondo obiettivo e coniugarlo al primo, sono stati individuati altri elementi strutturali come gli ambiti di connessione e le elaborazioni necessarie per tutti gli elementi strutturali della REcoRd_Lazio sono state eseguite utilizzando le sole specie di interesse normativo, conservazionistico e biogeografico. Questa scelta è finalizzata a concentrare gli sforzi di conservazione nei confronti di quelle specie che risultano minacciate o di cui comunque bisogna mantenere lo status delle popolazioni secondo quanto prescritto dalle direttive comunitarie. In futuro si potrà applicare lo stesso metodo di selezione anche per gli habitat (sensu dir. 92/43/CEE).

Nonostante la scelta di trattare specie (ed habitat) di interesse, al momento della stesura del Documento tecnico 2010, l’unica base informativa territoriale a copertura omogenea sull’intera Regione sono i modelli di idoneità ambientale per i Vertebrati elaborati dall’Università di Roma “La Sapienza” in seno alla “Analisi della rappresentatività del sistema delle aree protette della regione Lazio nella conservazione della biodiversità” (Boitani et al., 2004, Boitani et al., 2007). Fra tutti i modelli potenziali per le specie di Vertebrati, sono stati selezionati i Vertebrati terrestri e tra questi i soli modelli relativi alle 57 specie di interesse normativo, conservazionistico e/o biogeografico. Dalla somma di questi 57 modelli è stata desunta la ricchezza specifica potenziale sull’intero territorio regionale continentale, a cui è stata associata l’insostituibilità delle aree per i Vertebrati terrestri di interesse comunitario, calcolata da Rondinini e Boitani (2008). Da questo processo sono state individuate le aree centrali primarie e quelle secondarie. Le aree centrali primarie sono state poi associate alle unità di paesaggio aggregate in cui ricadono per la maggior parte, per i futuri indirizzi gestionali, e su questa base inventariate e nominate. L’assegnazione alle UP aggregate è stata eseguita garantendo l’integrità dell’intera area centrale, senza alcuna frammentazione dovuta ai perimetri delle UP.

Il processo fin qui descritto, tende ad escludere dalle aree centrali tutte quelle zone che, seppur a bassa ricchezza specifica, ospitino specie rilevanti da un punto di vista conservazionistico e/o biogeografico, o particolarmente sensibili alla frammentazione degli habitat. Queste specie, selezionate e suddivise in base ai territori frequentati (specie montane, specie planiziali e collinari e specie legate all’acqua) hanno permesso di elaborare le “aree focali per le specie sensibili”, da affiancare alle aree centrali.

Per quanto riguarda la connettività, visti i parametri di sintesi utilizzati per l’individuazione delle aree centrali, non avrebbe avuto senso trattarla per singole specie. È stato necessario anche in questo caso, utilizzare alcuni elaborati di sintesi. Pertanto, trattando in questa fase solo i Vertebrati e alla luce degli strati informativi disponibili, sono state selezionate le specie che frequentano maggiormente ambienti forestali e quelle che frequentano maggiormente ambienti aperti; su questa base sono state elaborate le “aree rilevanti” per specie forestali e quelle per specie di ambienti aperti. In questo modo sono stati individuati gli ambiti omogenei per funzionalità ecologica, in base ai tipi di habitat frequentati da queste corporazioni (guild) di specie, utili per l’individuazione di elementi di connessione continui e/o discontinui. Gli ambiti di connessione continua (ACC) e discontinua (ACD) individuati, sono stati inventariati e nominati oltre ad essere classificati in base alla funzione prevalente (F forestale, A ambiente aperto, FA a prevalenza forestale, AF a prevalenza ambiente aperto)

All’interno delle aree rilevanti dovrebbero essere individuate le zone cuscinetto e, nel sottoinsieme degli ambiti di connessione discontinua, dovrebbero essere individuate le aree critiche e quelle di restauro ambientale, che non sono state trattate in questo lavoro poiché necessiterebbero di specifici rilievi di campagna.

La struttura della rete sarà implementata dagli obiettivi specifici di gestione, definiti in ambiti gestionali omogenei (unità di paesaggio), secondo le strategie classiche di conservazione (cfr. Bennett, 1998, 2003) e individuate nel Documento Strategico sulla Biodiversità (DSB, art. 11bis della LR 29/97) di prossima stesura.

## Criticità del Documento tecnico 2010

Lo studio intrapreso ha la necessità di essere affinato su quattro aspetti fondamentali:

- mancanza di adeguate conoscenze sugli aspetti floristici e vegetazionali e conseguentemente sugli habitat (sensu dir. 92/43/CEE);

- inadeguatezza dei modelli di idoneità per i Vertebrati terrestri utilizzati, sia per la modellistica utilizzata (deduttiva, basata sull’opinione dell’esperto) sia per gli strati informativi allora disponibili (CORINE Land Cover al III livello e con risoluzione pixel 500 m di lato);

- insufficienza delle informazioni e degli strati informativi per le specie dulcacquicole, che quindi non sono state trattate;

- indisponibilità, al momento delle elaborazioni effettuate, della nuova Carta dell’Uso del Suolo, per le classi naturali e seminaturali, oggi prodotta dall’ARP e resa disponibile.

A queste criticità va aggiunto che non era stato possibile procedere ai rilievi in campo, per la parte degli elaborati prodotti con procedure non automatiche (ambiti di connessione ecologica).

# Attività svolte successive al Documento tecnico 2010

È stato possibile mitigare alcune delle criticità sopra riportate con alcune nuove attività. La nuova Carta dell’Uso del Suolo disponibile e la possibilità di compiere rilievi in campo (vedi obiettivi 2011 del dirigente dell’ufficio “Biodiversità, reti ecologiche, geodiversità”) hanno permesso di compiere due operazioni sostanziali:

- la verifica puntuale degli ambiti di connessione

- l’allineamento geometrico (e quindi topologico) coerente delle aree centrali e degli ambiti di connessione alle porzioni di territori effettivamente classificato come “naturale” o “semi-naturale” e ritenuto di interesse per le specie considerate. (cfr. Tabella 1)

Ad una prima fase di rilievi in campo è seguita la successiva fase di elaborazione in ambiente GIS. Contemporaneamente a queste attività è stato avviato un nuovo progetto di “Validazione della Rete Ecologica Regionale del Lazio (REcoRd_Lazio) attraverso il monitoraggio di specie animali d’interesse comunitario e conservazionistico”, in collaborazione con l’Università della Tuscia ed utilizzando un dottorato di ricerca.

# Metodi utilizzati

L’attività di campo è consistita nel visitare quanti più possibili ambiti di connessione, con determinazione del tipo di paesaggio e verifica della rispondenza del paesaggio ad una predisposizione alla connettività ecologica (expert based). In questo modo sono state individuate le criticità e le maggiori inesattezze delle elaborazioni compiute in precedenza.

In seguito sono state eseguite le elaborazioni GIS per la mitigazione delle criticità e delle inesattezze, ed in particolare sono state effettuate le seguenti operazioni:

- Individuazione delle classi di uso del suolo, della nuova CUS, idonee per la connettività ecologica (Tabella 1) delle specie comprese nell’elaborazione;

- generazione di uno strato informativo della CUS con le sole classi individuate al precedente punto;

- rielaborazione degli ambiti di connessione (riperimetrazione, creazione o eliminazione) sulla base dello strato informativo di cui al punto 2;

- mantenimento delle sole aree rientranti nei poligoni di uso del suolo idonei;

- eliminazione dei poligoni degli ambiti di connessione inferiori a 0,5 ha;

- unificazione dei diversi tipi di ambiti di connessione (funzione);

- ritaglio delle aree centrali e delle aree focali sui poligoni di uso del suolo idonei e di cui al punto 1.

Il punto 6. è giustificato dal fatto che sono decaduti i presupposti con cui erano stati elaborati gli ambiti di connessione nel Documento tecnico 2010. Infatti, nella prima elaborazione degli ambiti di connessione, erano state utilizzate come riferimento la continuità o discontinuità delle “aree rilevanti” (per una definizione delle stesse riferirsi al Documento tecnico 2010 e alla pubblicazione Bruschi e Scalisi, 2011). Per lo stesso motivo è stata anche eliminata la “funzione” degli ambiti (forestale, ambienti aperti o mista).

Tabella 1. Classi di uso del suolo della CUS 2010; sono barrate le classi non ritenute idonee e pertanto escluse. Sono stati altresì esclusi gli uliveti superiori a 2 ha poiché considerati come agricoltura intensiva.

| Codice | Descrizione | Area in ha | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1111 | Tessuto residenziale continuo e denso | 64348,13 |  |
| 1112 | Tessuto residenziale continuo e mediamente denso | 48,64 |  |
| 1121 | Tessuto residenziale discontinuo | 20929,48 |  |
| 1122 | Tessuto residenziale rado | 8,38 |  |
| 1123 | Tessuto residenziale sparso | 53,01 |  |
| 1211 | Insediamento industriale o artigianale | 126,95 |  |
| 1212 | Insediamento commerciale | 129,93 |  |
| 1213 | Insediamento dei grandi impianti di servizi pubblici e privati | 37,49 |  |
| 1214 | Insediamenti ospedalieri | 344,17 |  |
| 1215 | Insediamenti degli impianti tecnologici | 164,58 |  |
| 1221 | Reti stradali | 26086,09 |  |
| 1222 | Reti ferroviarie | 4,91 |  |
| 1223 | Grandi impianti di concentramento e smistamento merci | 109,25 |  |
| 1224 | Aree per impianti delle telecomunicazioni | 103,34 |  |
| 1225 | Reti per la distribuzione, la produzione e il trasporto di energia | 818,77 |  |
| 1226 | Reti ed aree per la distribuzione idrica compresi gli impianti di captazione, serbatoi e stazioni di pompaggio | 61,38 |  |
| 123 | Aree portuali | 7,84 |  |
| 124 | Aeroporti | 3181,35 |  |
| 131 | Aree estrattive | 4935,28 |  |
| 1321 | Discariche e depositi | 422,16 |  |
| 1322 | Depositi di rottami a cielo aperto | 324,11 |  |
| 1331 | Cantieri e spazi in costruzione e scavi | 1735,41 |  |
| 1332 | Suoli rimaneggiati ed artefatti | 787,48 |  |
| 141 | Aree urbane verdi | 3812,28 |  |
| 1421 | Campeggi e Bungalows | 596,22 |  |
| 1422 | Strutture di sport e tempo libero | 3824,68 |  |
| 1423 | Parchi di divertimento | 67,16 |  |
| 1424 | Aree archeologiche | 442,68 |  |
| 143 | Cimiteri | 642,39 |  |
| 2111 | Seminativi in aree non irrigue | 392128,32 |  |
| 2112 | Vivai in aree non irrigue | 104,38 |  |
| 2113 | Colture orticole in pieno campo, in serra e sotto plastica in aree non irrigue | 6543,48 |  |
| 2121 | Seminativi in aree irrigue | 142032,14 |  |
| 2122 | Vivai in aree irrigue | 362,79 |  |
| 2123 | Colture orticole in pieno campo, in serra e sotto plastica in aree irrigue | 7999,64 |  |
| 221 | Vigneti | 29611,39 |  |
| 222 | Frutteti e frutti minori | 43132,01 |  |
| 223 | Oliveti | 130301,02 | Eliminati Oliveti > 2 ha |
| 22411 | Pioppeti, saliceti e altre latifoglie | 1081,74 |  |
| 22412 | Conifere a rapido accrescimento | 151,55 |  |
| 2242 | Castagneti da frutto | 232,23 |  |
| 2243 | Altre colture (eucalipti) | 40,67 |  |
| 231 | Superfici a copertura erbacea densa (graminacee) | 54440,16 |  |
| 241 | Colture temporanee associate a colture permanenti | 5581,69 |  |
| 242 | Sistemi colturali e particellari complessi | 15721,42 |  |
| 243 | Aree prevalentemente occupate da coltura agraria con presenza di spazi naturali importanti | 17615,79 |  |
| 311111 | Leccete termomediterranee costiere | 2156,23 |  |
| 311112 | Leccete con caducifoglie | 41765,40 |  |
| 311121 | Sugherete miste a sempreverdi su terre rosse o suoli decarbonati | 613,55 |  |
| 311122 | Sugherete dei substrati sabbiosi e arenacei con farnetto o altre caducifoglie | 2093,12 |  |
| 311211 | Cerrete collinari | 105328,81 |  |
| 311212 | Cerrete submontane | 25487,04 |  |
| 311213 | Cerrete con farnetto | 14386,66 |  |
| 311221 | Boschi mesomediterranei di roverella | 58139,30 |  |
| 311222 | Boschi submontano-montani di roverella | 13518,87 |  |
| 31123 | Querceti a prevalenza di farnia | 63,82 |  |
| 311311 | Orno-ostrieti e boscaglie a carpinella | 24554,61 |  |
| 311312 | Ostrieti mesofili | 59026,30 |  |
| 31132 | Formazioni miste di valloni e forre (a tiglio, orniello e aceri; a carpino bianco e nocciolo; ad alloro) | 3328,63 |  |
| 31133 | Nuclei a betulla | 36,60 |  |
| 31134 | Nuclei forestali di neoformazione in ambito agricolo e artificiale | 9859,07 |  |
| 311411 | Castagneti (eutrofici) su depositi vulcanici e castagneti (oligotrofici) su lave acide | 25876,87 |  |
| 311412 | Castagneti dei substrati arenacei e marnosi | 27198,32 |  |
| 311421 | Castagneti da frutto (eutrofici) su depositi vulcanici e castagneti (oligotrofici) su lave acide | 2460,59 |  |
| 311422 | Castagneti da frutto dei substrati arenacei e marnosi | 892,63 |  |
| 31151 | Faggete termofile dei piani collinare e submontano | 5354,63 |  |
| 31152 | Faggete montane | 80566,54 |  |
| 31161 | Boscaglie ripariali a salici arbustivi | 1563,85 |  |
| 31162 | Boschi igrofili a pioppi e salice bianco e/o ad ontano nero e/o a frassino meridionale | 15279,93 |  |
| 31171 | Formazioni spontanee a robinia e/o ailanto | 1201,34 |  |
| 31172 | Rimboschimenti ad eucalipti | 817,84 |  |
| 3122 | Boschi e piantagioni misti a prevalenza di pino nero, abeti, larice, cembro, pino silvestre | 11536,72 |  |
| 31211 | Pinete artificiali a pino domestico e/o pino marittimo | 4624,00 |  |
| 31212 | Pinete naturali o artificiali di pino d'Aleppo | 1682,52 |  |
| 31311 | Boschi misti a prevalenza di querce sempreverdi | 231,84 |  |
| 31312 | Boschi misti a prevalenza di querce caducifoglie | 363,29 |  |
| 31313 | Boschi misti a prevalenza di latifoglie mesofile e mesotermofile | 319,71 |  |
| 31314 | Boschi misti a prevalenza di castagno | 15,24 |  |
| 31315 | Boschi misti a prevalenza di faggio | 157,13 |  |
| 31321 | Boschi e piantagioni misti a prevalenza di pini mediterranei o cipressi | 373,26 |  |
| 31323 | Boschi e piantagioni misti a prevalenza di altre conifere | 2,20 |  |
| 32111 | Praterie montane e alto-montane (a Nardus stricta e/o a Festuca paniculata; a Festuca violacea subsp. italica; a Sesleria nitida; locali prati-pascoli a Cynosurus cristatus e Lolium perenne o a Festuca arundinacea) | 11775,67 |  |
| 32112 | Praterie a Dasypirum villosum, Avena sp.pl. e prati-pascoli collinari a dominanza di leguminose | 15507,13 |  |
| 32113 | Praterie pseudo-steppiche ad Ampelodesmos mauritanicus e/o a Hyparrhenia hirta | 10644,86 |  |
| 32121 | Praterie montane e d'altitudine (a Brachypodium genuense, Sesleria tenuifolia, Nardus stricta, Festuca rubra) con locali comunitÓ ad elina e salici nani | 31125,13 |  |
| 32122 | Praterie e pseudo-garighe collinari e submontane (a Bromus erectus, Festuca circummediterranea, Brachypodium rupestre, Salvia officinalis, Helichrysum italicum) | 17092,42 |  |
| 3221 | Cespuglieti d'altitudine e montani a mirtillo, ginepro nano, ramno alpino, rosacee e leguminose arbustive | 11680,46 |  |
| 3222 | Cespuglieti a dominanza di prugnolo, rovi, ginestre e/o felce aquilina | 52758,36 |  |
| 3223 | Boscaglia illirica a Pistacia terebinthus e Paliurus spina-christi o a Cercis siliquastrum e Pistacia terebinthus | 1589,53 |  |
| 32311 | Macchia alta retrodunale e interdunale | 327,86 |  |
| 32312 | Macchia alta interna e collinare | 2979,03 |  |
| 32321 | Macchia a ginepro coccolone o a ginepro fenicio delle dune stabilizzate | 171,16 |  |
| 32322 | Macchia a ginepro fenicio delle coste alte, con euforbia arborescente e/o palma nana | 620,15 |  |
| 32323 | Macchia a mirto e lentisco o a olivastro e lentisco | 8557,33 |  |
| 32324 | Garighe a cisti, erica e rosmarino o ad Helichrysum litoreum | 699,24 |  |
| 331 | Spiagge, sabbia nuda e dune con vegetazione erbacea psammofila | 1266,52 |  |
| 3321 | Scogliere con vegetazione rada a Limonium sp. e Crithmum maritimum | 154,06 |  |
| 3322 | Rupi e pareti interne con vegetazione casmofitica | 1475,49 |  |
| 3331 | Ghiaioni e falde di detrito | 2148,89 |  |
| 3332 | Calanchi | 325,32 |  |
| 3333 | Greti fluviali con vegetazione rada (Dittrichia viscosa, Xanthium italicum, Helichrysum italicum, Tamarix africana, Vitex agnus-castus, Arundo donax, Paspalum distichum, ecc.) | 227,28 |  |
| 411 | Paludi interne a vegetazione a rizofite sommerse o appena affioranti, ad elofite, a grandi carici, a giunchi; prati su suoli idromorfi; vegetazione pioniera igro-nitrofila e vegetazione pioniera effimera a piccole ciperacee | 786,25 |  |
| 4211 | Vegetazione a salicornie annuali e/o altre specie alonitrofile annuali; garighe alofile a camefite e nanofanerofite succulente; praterie emicriptofitiche e giuncheti alofili | 208,28 |  |
| 4212 | Canneti oligoalini (fragmiteti e scirpeti) | 588,85 |  |
| 422 | Saline | 101,70 |  |
| 5111 | Fiumi, torrenti e fossi | 2504,39 |  |
| 5112 | Canali e idrovie | 186,32 |  |
| 5121 | Bacini senza manifeste utilizzazioni produttive | 21726,05 |  |
| 5122 | Bacini con prevalente utilizzazione per scopi irrigui | 446,23 |  |
| 5123 | Bacini con prevalente altra destinazione produttiva | 87,35 |  |
| 5124 | Acquacolture | 6,39 |  |
| 521 | Lagune, laghi e stagni costieri | 726,80 |  |
| 522 | Estuari | 0,70 |  |
| 523 | Aree al di là del limite delle maree più basse | 51,08 |  |

# Risultati e prodotti

In seguito alle elaborazioni eseguite, si rileva una contrazione di tutti gli elementi della REcoRd_Lazio, particolarmente rilevante per gli ambiti di connessione. Di contro si è ottenuta una totale aderenza di questi elementi agli usi del suolo ritenuti idonei per i Vertebrati considerati.

È evidente che gli ambienti montani e submontani si conservino maggiormente rispetto agli ambienti collinari e planiziali, dove la pressione antropica (industriale, agricola intensiva e insediativa) ha ridotto pesantemente gli spazi naturali e seminaturali confinandoli, molto spesso, alle sole porzioni difficilmente utilizzabili come le forre.

Le elaborazioni eseguite sono state riportate nelle cartografie qui allegate. In particolare sono stati riportati nella Tavola 1 gli spazi naturali e seminaturali idonei per la connettività delle specie di Vertebrati considerati (classi di uso del suolo di cui alla Tabella 1) e nella Tavola 2 gli elementi della REcoRd_Lazio modificati dalle elaborazione sopra descritte. Nella Tavola 3 sono confrontati gli elementi strutturali della REcoRd_Lazio con i nodi del sistema, ovvero le aree naturali protette e i siti Natura 2000. Infine nella Tavola 4 sono inseriti gli altri elementi strutturali della rete, ovvero le aree focali per specie sensibili. Sono altresì inclusi tutti gli strati informativi nel CD allegato.

# Ulteriori sviluppi

La REcoRd_Lazio necessita di integrazione con gli aspetti floro-vegetazionali ed in particolare con gli habitat, essendo la direttiva 92/43/CEE “Habitat” una delle guide che hanno condotto alla sua elaborazione. Pertanto risulta evidente la necessità di procedere alla realizzazione dell’atlante della flora del Lazio ed alla realizzazione della carta degli habitat del Lazio. Quest’ultimo strumento è altresì necessario per tracciare ed applicare le misure di conservazione delle istituende Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e per la corretta applicazione di quanto previsto dal DLgs 7 luglio 2011, n. 121 Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni.

Sarà necessario, inoltre, provvedere ad una nuova modellizzazione induttiva (e non più deduttiva) della distribuzione potenziale dei Vertebrati, su cui far “rigirare” le procedure già messe a punto, in virtù delle nuove conoscenze faunistiche acquisite dall’ARP (intervento 13/a dell’APQ7-IV Studi e censimenti nel Lazio)e della nuova CUS (vedi nota Error: Reference source not found).

La nuova modellizzazione potrebbe includere anche la valutazione della biodiversità ittica ed inferire così la qualità dei corsi d’acqua superficiali, non considerati nel Documento tecnico 2010.

Un altro elemento essenziale che andrà valutato, è l’importanza che alcune aree agricole hanno per la biodiversità. Infatti, in questa verifica, sono state stralciate alcune categorie della CUS 2010 relative all’agricoltura (ad es. i seminativi), laddove erano considerate di agricoltura intensiva, ma non verificate nella loro importanza per la biodiversità durante rilievi.

Infine le verifiche effettuate e qui illustrate, insieme a quanto riportato nel Documento tecnico 2010 potrebbero essere utilizzati per la programmazione e pianificazione degli interventi di ripristino e restauro ambientale e per l’indirizzo strategico delle valutazioni ambientali (VAS, VIncA, VIA). La REcoRd_Lazio, inoltre, dovrà essere corredata delle misure di tutela richiamate dalla LR 29/97: per questo motivo sarà necessario un ulteriore sviluppo della rete ecologica, con gli indirizzi del Documento Strategico sulla Biodiversità.

Il responsabile del progetto

Biol. Marco Scalisi

Bruschi M. e Scalisi M. (eds), 2011. Verso un Piano per il Sistema delle Aree Naturali Protette del Lazio, contributi ARP 2007-2010. Edizioni ARP, Roma; pp 320.

http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover

Determinazione del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio del 26-01-2012 n. A00403.

Agenzia Regionale Parchi - Regione Lazio, 2010. Carta delle formazioni naturali e seminaturali della Regione Lazio; approfondimento e aggiornamento della Carta dell’Uso del Suolo (CUS Lazio 2000).